《建筑工程预算》作业

一、判断题

1、屋面女儿墙、伸缩缝和天窗等处防水层的弯起部分，按图示尺寸并入屋面工程量计算。（　）

2、内墙抹灰工程量不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积，洞口侧壁和顶面亦不增加。（　）

3、柱面装饰工程量按柱体结构周长乘以柱的高度以平方米计算。（　）

4、施工预算的编制方法有实物法、实物金额法、单位估价法。（　）

5、竣工结算方式主要有施工图预算加签证结算、预算包干结算、单位造价包干结算。（　）

6、平屋面外墙高算至钢筋混凝土板底。（　）

7、有梁柱的柱高，应至柱基上表面算至上一层楼板下表面。（　）

8、有梁板的体积按梁、板体积之和计算。（　）

9、阳台工程量按伸出外墙的水平投影面积计算，伸出外墙的牛腿另外计算。（　）

10、楼梯面层工程量包括踏步、平台以及小于500mm宽的楼梯井，按水平投影面积计算。　（　）

11、现场经费是直接费的组成部分。（　）

12、预算定额是按照平均先进水平原则编制的。（　）

13、材料预算价格中包括材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费，但不含采购及保管费。（　）

14、室内电梯井、管道井均不计算建筑面积。（　）

15、“三线一面”指建筑物外墙外边线、外墙中心线、内墙净长线及首层建筑面积。（　）

二、单选题

1、计算金属构件工程量时，应扣除（　）。

A.孔眼　B.铆钉　C.螺栓　D.空心柱内部孔洞

2、下列不属于竣工结算编制依据的是（　）。

A.承包合同　B.设计变更　C.施工签证　D.联系单

3、不应计入人工费单价的是（　）。

A.基本工资　B.保险费　C.奖金　D.工资性补贴

4、下列内容中，属于建筑面积中的辅助面积的是（　）。

A.卧室面积　B.墙体所占面积　C.柱所占面积　D.厕所面积

5、下列不应计算建筑面积的项目是（　）　
A．建筑物内电梯井　B．建筑物大厅回廊　C．地下人防通道　D．室外楼梯

6、现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸（　）。

A.以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

B.以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

C.以水平投影面积计算不扣除宽度小于500mm的楼梯井

D.以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

7、下列混凝土工程量不能并入板体积内计算的是（　）。

A.主梁　B.次梁　C.圈梁　D.柱帽

8、卷闸门工程量按洞口高度增加(　)mm乘以门实际宽度以平方米计算。

A.300　B.400　C.500　D.600

9、台阶装饰工程量中包括（　）。

A.牵边　B.侧面　C.踏步　D台阶基础

10、下列装饰工程量不是以米为单位计算的是（　）。

A.散水　B.栏杆　C.防滑条　D明沟

11、平整场地工程量计算规则是（　）。

A．按建筑物外围面积乘以平均挖土厚度计算　B．按建筑物外边线外加2m以平面面积计算
C．按建筑物首层面积乘以平均挖土厚度计算　D．按设计图示尺寸以建筑物首层面税计算

12、基础与墙体使用不同材料时，工程量计算规则规定以不同材料为界分别计算基础和墙体工程量，范围是（　）。

A.室内地坪±300mm以内　B.室内地坪±300mm以外

C.室外地坪±300mm以内　D.室外地坪±300mm以外

13、实心砖外墙高度的计算，正确的是(　)。

A.坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底　B.坡屋面有屋架且有天棚的算至屋架下弦底

C.坡屋面有屋架无天棚的算至屋架下弦底另加200mm　D.平屋面算至钢筋混凝土板面

14、直径为d的钢筋做受力筋，两端设有弯钩，每钩增加长为4.9d，其弯钩应是（　）。　
A．半圆弯钩　B．直弯钩　C．斜弯钩　D．直弯钩

15、计算混凝土工程量时，应扣除构件内(　)所占体积。

A.钢筋　B.预埋铁件　C.绑扎铁丝　D.0.3m2以上的孔洞

三、多选题

1、按顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积的有（　）

A.独立柱雨篷　B.单排柱车棚　C.有围护结构的挑阳台　D.无围护结构的阳台

2、物理计量单位包括（　）。

A.长度　B.个　C.面积　D.重量

3、下列属于单位工程的项目的是（　）。

A.土建工程　B.装饰工程　C.安装工程　D.住宅工程

4、直接工程费包括（　）。

A.直接费　B.其它直接费　C.企业管理费　D.现场经费

5、建筑安装工程定额的特性是（　）。

A.科学性　B.权威性　C.群众性　D.法律性

四、名词解释

1、单位工程。

2、挖地槽。